Эти настройки автоматически выключены, когда диалог закрыт.

Следующая настройка Show 1D Plots. Когда она включена, диалог высветит красные графы горизонтальных и вертикальных пересекаемых  секций точек в текущей позиции курсора (или ближайшую максимальную точку, если позиция Snap to Max включена. Окно диалога станет ярлыком (копией). Для содержания этих 2 граф

В вершине находятся графы вдоль вертикальной линии, центрированной в месте положения курсора по высоте стеклянной коробки.

Основание графы находится рядом с горизонтальной линией, усредненной по курсору такой же ширины, как и стекло.

Серые окружающие линии    отношение индикации нумерованных значений точек и используемой шкалы обоих граф,хотя они изменяются динамично, так же как максимальные и минимальные значения

вдоль текущего пересечения секций доступно заполняют пространство в

дополнение показываемых максимальных деталей.

Последняя настройка - Overlay Gaussian Fit. Когда она активна, горизонтальные и вертикальные пересечения секций перекрываются с best fitGaussian curve в зеленом цвете.

В дополнении центр, высота и full-width-half-max объемы gaussian показаны

в объединениях точек. Если WCS координаты в заглавии рисунка.  В  центре тоже показаны объединения RA и Dec и FWHM показаны в угловых секундах.

6,6,4

Эти настройки переносятся в измерительный диалог. Вершина половины содержания одной линии для представленной позиции и

одна линия для позиции мишени (цели). Столбцы получат значения X и Y и, если заголовок рисунка содержит значение

WCS полей , RA и Dec значений в эпохе 2000. Третья линия высвечивает разницу между позициями точек и экваториальными координатами

между ссылками представленной позиции цели. Четвертая линия выпрямляет объединения между 2 позициями

в обоих точках и небесных углах.

Нижняя половина диалога показывает пересекающиеся секции между представленных позиций и его позиции курсора. Шкала включает перенормализованные

помеченные к растягиванию  значения точек вдоль пересекающихся секций на полную высоту.(смысл: шкала нанесена на крест)

Используя эти свойства, двигайте мышкой поверх рисунка, выделяя для использования как ссылку

и нажимайте левую кнопку мышки. Если это в первое время этого диалога понято, выделение автоматически будет делать ссылку, в других

случаях используйте кнопку, помеченную Ref-Targ для создания  этих выделений в новой ссылке. Нажатие правой кнопки мыши будет также делать

текущую позицию курсора новой ссылкой . Однажды ссылка позиции, установленная мышью поверх картинки с левой  нажатой кнопкой может

переноситься на расстояние , углы и пересечения секций, отображена на дисплее в продолжении базисов. Ссылка на позицию запоминается

до следующего открытия диалога. Диалог также считает  кривизну(изменение) скорости. Используя эту особенность, установите ссылку на выделение,

скажите :"Астероид в одной картинке" , затем откройте картинку, которая содержит заданный астероид, но содержащая различные эпохи.

Нажимая на астероид в следующей картинке, снимается выделение с первой картинки.  Юлианские даты с каждой картинки отображаются на экран в

крайнем  правом столбце. В это время комбинация с небесными углами, эти времена в комбинации с выделенными небесными углами используются для вычисления скорости небесных сфер и в арсеконсах на секунду.

Если интересует только график, пространство на экране можно сэкономить, используя кнопку"спрятать таблицу".

Разрабатывается приложение, которое позволит при изображениях, взятых в различные моменты времени вычислять элементы орбиты астероида.

6.5.5 Арифметика изображений.

Эта настройка выводит диалог, предлагающий выполнение различных простых арифметических операций с текущим изображением.

Верхний диалог предлагает выбор операции. Операции бывают сложения, вычитания, умножения и деления. Центральный диалог предлагает выбор, будет ли операция использовать численные значения или другой файл. Если выбрана константа, введите число в текстовом поле справа. Если выбран файл, поищите и выберете его окошком"выбора файлов" внизу. Нажав "вычисляй"  вычисления будут произведены с выбранными настройками.

Во всех случаях, когда используются файлы, они должны быть одного размера.

Два следующих специальных случая операции с файлами так же доступны, как следует дальше.

Плоское деление берет каждую точку текущего изображения и делит её на аналогичную току указанного файла, потом умножает результат на среднее значение указанного файла. Это такая же арифметика которая исполняется при коррекции изображения плоских полей. Выбранный файл в качестве плоского в заголовке должен содержать указание что на него можно делить.

Термальное вычитание используется что бы ввести файл с термальной коррекцией к текущему изображению. Это берет каждую точку текущего изображения и вычитает точку вычитаемого файла, а потом умножает на отношение времен экспозиций двух файлов. Таким образом этот файл меняет свою шкалу с увеличения времени экспозиции. Тем же образом как делалась термальная коррекция изображения. Для этого оба изображения должны соединять время экспозиции в своем заголовке, а второй файл должен содержать указание что он термальный.

6.6.6. Фотометрия.

Эта настройка выводит диалог который позволяет выбрать относительную или абсолютную фотометрию с разбросанными полями. Относительная фотометрия позволяет сравнивать амплитуды звездных объектов внутри одного изображения. или среди нескольких изображений, снятых в сходных условиях. Этот метод использует произвольную звезду и отношение амплитуд которое может быть выбрано. Если изображение имеет заголовки WCS, то используйте настройки метка поля звезды, чтобы вывести яркость согласно каталогам GSC или USNO SA1.0 .

Абсолютная цветовая фотометрия использует сетку значений изображений B, V, A и I фильтры содержащие звезды известной амплитуды которые были взяты в то самое время что и изображения.

6.6.7. Серия кадров (с6-16)

Эта опция выводит диалог который содержит несколько экранов и выводит их в определенной последовательности.

Если диалог выводится первый раз он автоматически предлагает порцию текущего изображения как  начальный фрэйм. Кадры могут быть добавлены позже используя кнопку ADD. AOI первого кадра устанавливает позицию и максимальный размер кадра и только эта часть изображения будет использоваться. Текущий кадр может быть исключен кнопкой DELETE. Таким образом все кадры можно убрать и завести новое кино , используя кнопку NEW.

Запускается изображение кнопкой RAN. Скорость кино контролируется движком SPEED, кадры чередуются от первого до последнего потом повторяются и кнопкой RESIP контролируются чтобы кино шло задом на перед. Кино может быть остановлено кнопкой STOP. Текущий номер кадра отображается на движке INDEX . Индекс может ходить по кадрам. Любой кадр может быть выведен на нужный номер используя движок индекс. Если этот движок затронули во время кино то оно останавливается. Информация о состоянии кино отображается в главном окне камеры если изображение добавляется к кино.

6.6.8. FITS заголовок.

Эта опция выводит диалог, разбитый на 2 порции: верхняя порция отображает текущий FITS заголовок для текущего изображения. Заголовок можно рассматривать как вертикальные , так и горизонтальные области.

Нижняя порция позволяет новые поля комментариев к заголовку. Это меняет только заголовок в памяти, но , если сделать сейф, то эти комментарии сохранятся на диске. Место, занимаемое этими двумя порциями можно регулировать, используя разделительную линию, которую можно двигать, и общий размер окна тоже можно изменять, используя кнопки изменения размеров.

6.7 Другие опции.

Меню предлагает добавочные настройки.

6.7.1 Автопрослушивание. Эта кнопка говорит камере слушать через канал FIFO  и имена изображений, которые автоматически открываются. Каждое имя отделяется символом некой строки. Имя самого программного канала FIFO -Х-ресурс камеры, которое обычно называется Camera/FIFO name с директорией STELHOME. Изображение, взятое такой командой, использующее функцию автофокус, сообщает камере этим методом, что изображение можно смотреть в реальном времени.

6.7.2 Сброс AOI при каждом открытии.

Эта настройка заставляет, чтобы AOI была сброшена до 32 точечного изображения внутри рамки при загрузке каждого изображения. Если этот режим выключен, то AOI остается в той же позиции, когда новое изображение загружено. Особенность. При выключении эти настройки легче загрузить кино с похожими частями неба из нескольких различных изображений.

6.7.3

Вывод положения курсора.

Эта опция выводит позицию курсора и значение в верхнем главном окне без нажатия мышки.

6.7.4 Метка поля звезды. Эта опция использует поле WSC из заголовка текущего изображения, чтобы выделять и маркировать каждую звезду по каталогу GSC  и , возможно, USNO SA1.0 с помощью голубого кружка. Справа от каждого кружка указывается звездная величина по каталогу с точностью  до одной запятой с упущенной точкой.  Заметим, так как каталог GSC  был вычислен в 1980 годах, бывает интересно посмотреть количество звезд, которые сдвинулись за это время. Эта настройка не должна работать, если не будет заголовка WSC в текущем изображении. Если используется каталогSA1,0 , это зависит от настройки поля звезды, написанной кратко.

6.7.5 (Пере)вычислить поля WSC

Эта опция заставит камеру выделять звездоподобные объекты в текущем изображении с помощью каталога GSC и, возможно, по другому каталогу USNO SA1.0 и пытается найти оптимальную подгонку. Если это удастся, новые поля в заголовке WSC добавляются к изображению.

Алгоритм идентичен тому, которое используется в команде WSC программы. Она позволяет вертикальную и горизонтальную подгонку и вращение, но не позволяет изменение масштаба. Поскольку это требует времени, появляется дополнительный диалог, во время которого можно нажать кнопку "отмена". ДЛя использования другого каталога будет специальная опция.

6.7.6 (стр. 6-18)(Пере) вычисление ширины на полувысоте.

Эта настройка позволяет камере вычислять горизонтальную и вертикальную ширину для всех звезд, которые не выключены, которые имеют эту ширину больше 1 точки в обоих направлениях и которые имеют в 10 раз меньшую вибрацию. Эта команда аналогична команде "вычислить ширину". Если вычислены эти величины, , они в заголовке располагаются при появлении изображения.

6.7.7 Мерцание одного ряда изображений относительно другого ряда.

Специальные средства обнаружения суперновых звезд и  других переменчивых феноменов. Эта настройка загружает кино с текущим изображением  и с фоновым изображением. Поле текущего изображения, называемое объект, используется , чтобы взять соответствующее изображение из другого файла.

Объект. Это значение, которое нужно сравнить.

ERA - восточный край RA of AOI, внутри относительного изображения

NDec-cеверный край ,

WRA - западный край,

SDec- южный край,

имя файла - имя файла, содержащее эти изображения.

Each RA  в формате часы: Минуты, секунды, часы

Each Dec  в формате : день, час, секунда, десятые доли секунды , обычно перед этими данными стоит (-)

Если имя объекта и относительного файла известны, создается кино с этими изображениями AOI, указанные в индексном файле номера кадров.

6.7.8Маркировка заголовка RA\Dec/

В этой опции появляется маленький маркер на текущем изображении, опция базируется на значении полей RA\Dec . Это выглядит как строка День\минута\секунда или как выбрать.

Эти поля записываются согласно позиции телескопа во время снятия записи изображения. В общем случае это центральное изображение для поисков в каталоге. Если этот маркер не попадает в пределы текущего изображения, то он появляется вверху камеры, этот маркер не заставляет перерисовывать изображение или может быть чем-нибудь перекрыт (отсюда эта квалификация "однажды").

6.7.9 Маркировать звезды "однажды"

Эта опция ищет в текущем изображении все звездноподобные величины и рисует маленькие красные квадраты вокруг них. Размер квадрата не имеет значения. Алгоритм поиска звезд идентичен тем, которые были описаны выше. OCAAS -метод. Значение этого индицируется согласно алгоритму blobs. Используются определенные тексты, включающие горячие точки галлактики, или взорвавшиеся звезды. Красные квадраты не заставляют перерисовывать изображение и могут быть закрыты.

с.6-19

6.7.10. Установка поля звезд. Эта установка выводит диалог для контроля WCS и какая будет использоваться база данных, какой радиус, расстояние, градусы от центра координат; пределы самой слабой звезды из каталога, которые будут использоваться.

Начальная позиция для поиска определяется с номинальным центром RA или Dec , которые берутся из  заголовка FITS. Масштаб пикселов в каждом направлении основан на заголовках RA и Dec step right rows.  Они основаны на параметрах горизонтальных и вертикальных  пиксел размеров и системе координат.

Нижняя часть этого диалога позволяет установить путь к каталогам GSC и USNO SA 1,0. Как минимум нужен WSC. Этот диалог также позволяет использовать оба каталога для поиска звезд. Чтобы использовать SA 1,0 включите кнопку и укажите путь к указанному каталогу. Использование каталога SA 1,0 для изображений с полями  менее 15 минут, потому что каталог GSC не содержит  достаточно звезд для таких маленьких полей.

Каталог USNO_SA 1,0  содержит 54,787,624 объектов на всем небе. Он бывает на  CD-ROM в свободной продаже.

6.7.10.1 Установка конфигурации камеры. Установка этих параметров в конфигурации камеры является важным шагом.

Можно использовать следующую процедуру, после того как телескоп тщательно выставлен, сфокусирован и настроен так хорошо, чтобы можно было получать качественное изображение.

Установка экспозиции дает  изображение известного поля. Необходимо тоже самое поле снять телескопом, используя XEphems Sky View (просмотр неба), чтобы подогнать изображение при сравнении звезд с эталоном. Решайте, как повернуть камеру, чтобы небесный север был наверху вашего изображения. Если вы не уверены, в какую сторону вам поворачивать, возьмите несколько изображений до самого севера, измените в конфигурации камеры, чтобы DECUP стремилось к 1.

Мы условились, что изображение имеет север  сверху. Используя эталонные изображения,  чтобы у вас RA увеличивался или уменьшался влево.  Если оно увеличивается, то поставьте RA Left =1, иначе=0. Теперь мы знаем, как изображение HITS привязано к камере.